Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.            «__» марта 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных средств

для нужд наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2019

I. ВВЕДЕНИЕ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1.  Портативный тактильный дисплей Брайля с беспроводной технологией Bluetooth® Focus 14 Blue V (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	4

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	4

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ	4

# I. ВВЕДЕНИЕ

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной закупки необходимо осуществить поставку аппаратного обеспечения для нужд наименование учреждения

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

#### Раздел 1.  Портативный тактильный дисплей Брайля с беспроводной технологией Bluetooth® Focus 14 Blue V (или эквивалент)

- Компактный и прочный.

- Не менее 14 обновляемых ячеек Брайля.

- Наличие 8-ми точечной клавиатуры Брайля в стиле Перкинс.

- Бесшовный дизайн между ячейками, позволяющий пользователю ощущать точки Брайля как на бумаге.

- Наличие возможности выбрать твердость дисплея Брайля.

- Наличие кнопок, позволяющих быстро прокручивать строки, предложения, абзацы, а также перемещаться по документу.

- Наличие кнопки Меню, расположенной над кнопками маршрутизации курсора для быстрого доступа к календарю, часам, Bluetooth соединениям и т.д.

- Встроенный блокнот для заметок с возможностью чтения книг в формате BRF -наличие.

- Micro-SD с поддержкой карт памяти до не менее 32Гб

- Разъем USB-C – наличие

- Bluetooth версии не ниже 4.1

- Зарядка по USB – не должно требоваться дополнительного питания.

- Возможность использования дисплея без его извлечения из защитного кейса.

- Совместимость с Apple® iOS и Android устройствами – наличие.

- Корпус устройства должен быть выполнен из металла.

- Бамперы на корпусе для поглощения ударов – наличие.

- Габариты: не более 195 x 21 x 82 мм, вес не более 330 г

- В комплект поставки должен входить защитный кейс.

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечение гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные средства поставляются на условиях ___предоплаты. Срок поставки оборудования составляет ___ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта  ________(сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

| № | Наименование | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |