Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.          «__» января 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных и программных средств

для нужд наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2020

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлПро 122" (или эквивалент)	3

Раздел 2. Программа экранного доступа и увеличения Fusion  (или эквивалент)	3

Раздел 3. Программа для создания, хранения и управления текстовыми и голосовыми заметками на тифлоорганайзерах ElBraille и на персональных компьютерах под управлением Microsoft Windows - «ElNotes» (или эквивалент)	5

Раздел 4. Принтер Брайля «VP SpotDot» (или эквивалент)	6

Раздел 5. Брайлевский дисплей Focus-40 Blue (или эквивалент)	6

Раздел 6. Программное обеспечение для сканирования и чтения «OpenBook 9.0»  (или эквивалент)	7

Раздел 7.  Планшетный сканер Canon CanoScan LiDE 400 (или эквивалент)	7

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	7

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	8

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ	8

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной котировки необходимо осуществить поставку специализированного рабочего места для нужд наименование учреждения.

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлПро 122" (или эквивалент)

Спецификация ПК:

-ПК на базе процессора Intel Core i5

- Кол-во ядер процессора: не менее 2

-Дисплей с экраном не менее 23,5"

-Оперативная память: не менее 16 Гб DDR4

-Накопитель: HDD не менее 1Тб и SSD не менее 256 Гб

-Видео: не менее Intel HD

-Звуковая карта: не менее HD Audio

-Привод: DVD-RW интерфейс SATA

-Акустическая система 2.0, мощность не менее 2 Вт

-Блок питания не менее 450 Вт

-Карт-ридер с поддержкой SD карт

-Сетевой интерфейс: Gigabit Ethernet

-Предустановленная ОС: не менее Windows 10 64 бит
-Устройства ввода: Мышь, клавиатура

*Предустановленное ПО: Пакет программ Microsoft Office;

Fusion – программа экранного доступа и экранного увеличения

ElNotes – программа для создания, хранения и управления текстовыми и голосовыми заметками на тифлоорганайзерах ElBraille и на персональных компьютерах под управлением Microsoft Windows

OpenBook 9.0 – ПО для преобразования печатных документов или текстов на графической основе в электронный текстовой формат.

## Раздел 2. Программа экранного доступа и увеличения Fusion  (или эквивалент)

- Универсальная программа экранного доступа и увеличения, подходящая как для слабовидящих, так и для незрячих пользователей. Должна сочетать в себе: визуальные функции увеличения экрана и расширенные возможности, а также производительность речевого сопровождения.

- Должна работать под управлением операционных систем Windows 10, Windows 8, Windows 7

- Должна позволять читать документы, web-страницы и электронные письма в специальном окружении и в родительском окне. Возможность представления текста в окне в виде бегущей строки или нескольких строк с переносом по словам. Формат текста, его шрифты и цвета должны быть полностью настраиваемые. Текст должен иметь возможность читаться целиком, по словам, по строкам, по предложениям и по абзацам. Возможность выделять цветом читаемое слово, причём параметры такого выделения можно настроить под свои нужды, включая форму, цвет, размер и прозрачность.

- Полная доступность работы в Интернете: чтение web-страницы в правильном порядке. Возможно читать страницы целиком, по словам, строкам и предложениям.

- Эхо ввода: возможность выбрать чтение символов, слов или как символов, так и слов, что увеличивает скорость и точность набора текста – наличие.

- Эхо мыши: читает текст, находящийся под указателем мыши, причём можно выбрать чтение слова или целой строки – наличие.

- Не менее 8 режимов увеличения экрана, включая полноэкранный, линзу, наложение, линию и привязку к четырём краям экрана.

- Плавная навигация: указатель мыши всегда перемещается плавно, позволяя рассматривать информацию по строкам и столбцам, оставаясь в активном окне.

- Расширенные возможности фокуса, позволяющие легко находить и отслеживать элемент управления или пункт меню, находящийся в фокусе.

- Умная инверсия: отображение фотографий в естественных цветах даже при включённых режимах инверсии яркости и инверсии цвета.

- Возможность переключения между текущим уровнем увеличения и реальным масштабом.

- Наличие технологии геометрического сглаживания краёв текста и изображений (например, в PDF-документах).

- Наличие поддержки двух мониторов: возможность расширить увеличенную область на второй монитор или отобразить на втором мониторе увеличенное или неувеличенное изображение рабочего стола.

- Наличие поддержки подключения web-камер высокой чёткости для увеличения и просмотра печатных изображений непосредственно на экране компьютера, включая банкноты, фотографии, журналы, этикетки лекарств и др.

- Наличие поддержки сенсорных экранов при работе в Windows 8, 8.1 и 10: поддержка жестов на планшетах, сенсорных ноутбуках и мониторах.

- Полная поддержка экрана входа в Windows: чтение и увеличение экрана выбора пользователя Windows.

- Поддержка Брайля: программа должна поставляться с драйверами для всех популярных дисплеев Брайля.

- Предоставление незрячему пользователю полной информации о системном окружении.

- Программа должна объявлять информацию по мере навигации, а также выделять прочитываемый текст цветом.

- Наличие высококачественных голосов, которые позволяют увеличить производительность и скорость работы.

- Инструмент поиска должен позволять легко искать текст в документах, электронных письмах и на web-страницах.

Возможность ограничивать поиск конкретным заголовком, формой или другим элементом

## Раздел 3. Программа для создания, хранения и управления текстовыми и голосовыми заметками на тифлоорганайзерах ElBraille и на персональных компьютерах под управлением Microsoft Windows - «ElNotes» (или эквивалент)

Программа должна позволять быстро создавать текстовые и голосовые заметки, используя специальные комбинации управляющих клавиш.
Все функции программы должны быть доступны посредством интуитивно очевидных клавиатурных команд без использования мыши.

Все элементы интерфейса должны иметь возможность озвучивания и выведения на дисплей Брайля при использовании программного обеспечения экранного доступа.

Все элементы интерфейса должны быть доступны для визуального восприятия, в том числе и с использованием экранных увеличителей.

Основные параметры:

- Интерфейс мультиязычный, включая русский язык.

- Возможность настройки места хранения базы данных заметок.

- Возможность настройки битрейта для голосовых заметок (до не менее 128 кбит/сек включительно).

- Возможность ограничения продолжительности записи голосовых заметок (с шагом не более 1 мин).

- Возможность настройки скорости воспроизведения голосовых заметок (в процентах, в диапазоне от 50 до 300)

- Возможность работы программы в фоновом режиме.

- Наличие Справочного материала по работе с программой.

- Программа должна работать под управлением операционных систем Windows 7, Windows 8, Windows 10

Работа с заметками:

- возможность создания списка категорий заметок;
- возможность фильтрации отображаемых заметок: не менее трех фильтров: только голосовые заметки, только текстовые заметки, все заметки.

- возможность сортировки заметок по не менее двум критериям: по имени и по дате последнего изменения;

- возможность копирования содержимого текстовой заметки;

- возможность копирования названия голосовой заметки;

- возможность переименования заметки;

- возможность изменения категории ранее созданной заметки;

- возможность поиска по заметкам и по тексту заметок;

- наличие области просмотра текстовой заметки, содержащей категорию, название и текст заметки, а также возможность изменения этих данных.

- наличие области просмотра голосовой заметки, содержащей плеер для прослушивания заметки, с возможностью изменения скорости воспроизведения, громкости и положения по времени.

- наличие предупреждения о невозможности создания голосовой заметки в случае отсутствия аппаратного обеспечения (микрофона) на ПК.

Импорт и экспорт:

- программа должна позволять экспортировать текстовые и голосовые заметки в файлы с расширением .txt и .mp3 соответственно, для удобства получения к ним доступа из других приложений или на других устройствах.

- возможность экспорта в единый файл базы данных программы всех имеющихся заметок.

- возможность импорта файлов из определенной папки.

- возможность импорта заметок из файла базы данных программы.

## Раздел 4. Принтер Брайля «VP SpotDot» (или эквивалент)

- Должен печатать на бумаге текст шрифтом брайля и создавать рельефное тактильное изображение.

- Должен позволять одновременно с тиснением наносить цветную печать. Отпечатанные таким образом документы должны быть зрительно идентичны напечатанным на струйном принтере, а тактильно - обладать рельефом и содержать брайлевский текст.

- Разрешение при тиснении не менее 20 точек на дюйм.

- Для тактильной передачи цвета должно использоваться не менее 7 степеней высоты точек.

- Возможность использовать бумагу разной плотности. Должны быть регулируемая под конкретный тип бумаги интенсивность тиснения.

- Разрешение при цветной печати не менее 300 точек на дюйм.

- Режимы цветной печати: не менее 3 - улучшенное, нормальное, черновое.

- Заменяемые картриджи должны быть распространены на Российском рынке.

- Скорость печати не менее 50 знаков в секунду.

- Уровень шума должен быть приемлемым для офисных и учебных помещений без использования специальных шумозащитных приспособлений.

- Ширина бумаги в диапазоне не менее 110 - 216 мм

-  Плотность бумаги в диапазоне не менее 50 - 230 г/м2

- Принтер должен иметь возможность подключения к ПК через интерфейс USB ( 1.1, 2.0).

- Должен быть совместим с ОС Windows 10, Windows 8, Windows 7

- Должен поставляться с русифицированным программным обеспечением.

- ПО должно давать возможность создавать осязательные цветные рисунки и диаграммы с подписями по Брайлю.

- Размеры: не более 610 x 432x 178 мм, вес не более 11 кг.

## Раздел 5. Брайлевский дисплей Focus-40 Blue (или эквивалент)

- Дисплей Брайля должен быть оснащен беспроводной технологией Bluetooth®

- Устройство должно иметь компакный дизайн

- Устройство должно иметь эргономичное расположение клавиш управления

- Бесшовный дизайн между ячейками, должен позволять пользователю ощущать точки  Брайля как на бумаге

- не менее 40 обновляемых ячеек Брайля

- Устройство должно быть оснащено 8-клавишной клавиатурой в стиле Перкинс с двумя дополнительными клавишами SHIFT

- Устройство должно иметь клавиши маршрутизации курсора над каждой ячейкой Брайля (всего не менее 40 клавиш).

- не менее 2 клавиш панорамирования на передней панели, 2 кнопок-качелек для перемещения по строке, не менее 2 клавиш выбора.

- Кнопки навигации и кнопки переключения режимов должны быть расположены с обеих сторон дисплея для быстрого перемещения по файлам, спискам, меню, а также строкам, предложениям, параграфам или по документу.

- VariBraille, должен позволять выбрать твердость дисплея Брайля.

- Подключение должно осуществляться USB кабелем, или при помощи беспроводного подключения Bluetooth 2.0 с не менее 20 часовой работой от батареи.

- Зарядка должна осуществляться по USB – не должно требоваться дополнительное питание.

- Должна быть поддержка для отдельных программ экранного доступа мобильных телефонов.

- При использовании программного обеспечения JAWS, устройство должно поддерживать режим Braille Study - интерактивный инструмент для преподавания и обучения Брайля.

- Устройство должно работать с iOS устройствами Apple.

- Размеры: не более 337 x 82 x 19 мм, вес не более 650 г

В комплект поставки должна входить переносная сумка и зарядное устройство для батареи с универсальным адаптером.

## Раздел 6. Программное обеспечение для сканирования и чтения «OpenBook 9.0»  (или эквивалент)

OpenBook преобразует печатные документы или текст на графической основе в электронный текстовой формат, который читается вслух компьютером, используя качественную речь и последние достижения оптического распознавания символов (OCR).

- Мощное оптическое распознавание символов.

- Возможность изменения скорости, темпа, громкости речи.

- Возможность изменения языковых настроек.

- Множество функций, позволяющих настроить наиболее комфортное для зрения отображение на экране.

- Функции OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между символами и цвета.

-  Сплит режим позволяет легко сравнивать оригинал и результат преобразования оптического распознавания символов.

- Функции Маскировки и Подсветки слова синхронизируются с текстом, что позволяет с легкостью следить за положением на экране во время чтения.

- Множество средств навигации по документу.

- Расширенные возможности для поиска и загрузки книг из Интернета.

- Полная поддержка DAISY и других звуковых файлов.

- Сохранение текстового файла в звуковом формате, копирование на внешние носители.

- Встроенная поддержка Брайля.

- Переработанная раскладка клавиатуры для упрощения нажатий клавиш.

- Использование нескольких SAPI движков и поддержка синтезатора.

- Расширенное управление документами.

## Раздел 7.  Планшетный сканер Canon CanoScan LiDE 400 (или эквивалент)

Тип сканирующего элемента: CIS

Оптическое разрешение сканирования: не менее  4800×4800dpi

Максимальный формат бумаги не менее A4

Конструкция крышки для сканирования книг и журналов - наличие

Формат файла сканирования PDF, многостраничный PDF

Скорость сканирования (A4, 300 точек на дюйм, цвет) – не более 8 сек/стр

Скорость сканирования (10 х 15 см, 300 точек на дюйм, цвет) – не более 4 сек/стр

Глубина цвета не менее 48 бит

Тип источника света 3-цветные (RGB) светодиоды - наличие

Мощность при работе / в режиме ожидания не более 2 Вт / не более 1 Вт

Интерфейс: USB-Type C  - наличие

Размеры: не более 250 x 370 x 42мм

Вес: не более 1,7 кг

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные и программные средства поставляются на условиях __% предоплаты. Срок поставки оборудования и установки программного обеспечения  составляет ___ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта  ________________(сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Специализированное стационарное рабочее место "ЭлПро 122" |  |