Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.          «__» января 2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных и программных средств

для нужд наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2020

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1. Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (или эквивалент)	3

Раздел 2. Программа экранного доступа и увеличения Fusion (или эквивалент)	3

Раздел 3. Программа для создания, хранения и управления текстовыми и голосовыми заметками на тифлоорганайзерах ElBraille и на персональных компьютерах под управлением Microsoft Windows - «ElNotes» (или эквивалент)	5

Раздел 4. Видеоувеличитель ONYX Portable HD (или эквивалент)	6

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	6

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	6

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ	6

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной закупки необходимо осуществить поставку ____ для нужд наименование учреждения.

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (или эквивалент)

Специализированное мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным программным обеспечением и видеоувеличителем.

Спецификация ноутбука:

-Ноутбук на базе процессора Intel Core i3

-Дисплей с экраном не менее 17"

-Разрешение экрана не менее 1920x1080

-Оперативная память: не менее 8Гб DDR4

-Накопитель SSD объемом не менее 256Гб

-Видео: не менее Intel HD

-Звук: High Definition Audio

-Наличие Карт-ридера

-Связь: наличие Wi-Fi, Bluetooth

* Предустановленное ПО: ОС: Windows 10

Пакет программ Microsoft Office;

Fusion – программа экранного доступа и экранного увеличения

OpenBook 9.0 – ПО для преобразования печатных документов или текстов на графической основе в электронный текстовой формат.

ElNotes – программа для создания, хранения и управления текстовыми и голосовыми заметками на тифлоорганайзерах ElBraille и на персональных компьютерах под управлением Microsoft Windows

## Раздел 2. Программа экранного доступа и увеличения Fusion (или эквивалент)

- Универсальная программа экранного доступа и увеличения, подходящая как для слабовидящих, так и для незрячих пользователей. Должна сочетать в себе: визуальные функции увеличения экрана и расширенные возможности, а также производительность речевого сопровождения.

- Должна работать под управлением операционных систем Windows 10, Windows 8, Windows 7

- Должна позволять читать документы, web-страницы и электронные письма в специальном окружении и в родительском окне. Возможность представления текста в окне в виде бегущей строки или нескольких строк с переносом по словам. Формат текста, его шрифты и цвета должны быть полностью настраиваемые. Текст должен иметь возможность читаться целиком, по словам, по строкам, по предложениям и по абзацам. Возможность выделять цветом читаемое слово, причём параметры такого выделения можно настроить под свои нужды, включая форму, цвет, размер и прозрачность.

- Полная доступность работы в Интернете: чтение web-страницы в правильном порядке. Возможно читать страницы целиком, по словам, строкам и предложениям.

- Эхо ввода: возможность выбрать чтение символов, слов или как символов, так и слов, что увеличивает скорость и точность набора текста – наличие.

- Эхо мыши: читает текст, находящийся под указателем мыши, причём можно выбрать чтение слова или целой строки – наличие.

- Не менее 8 режимов увеличения экрана, включая полноэкранный, линзу, наложение, линию и привязку к четырём краям экрана.

- Плавная навигация: указатель мыши всегда перемещается плавно, позволяя рассматривать информацию по строкам и столбцам, оставаясь в активном окне.

- Расширенные возможности фокуса, позволяющие легко находить и отслеживать элемент управления или пункт меню, находящийся в фокусе.

- Умная инверсия: отображение фотографий в естественных цветах даже при включённых режимах инверсии яркости и инверсии цвета.

- Возможность переключения между текущим уровнем увеличения и реальным масштабом.

- Наличие технологии геометрического сглаживания краёв текста и изображений (например, в PDF-документах).

- Наличие поддержки двух мониторов: возможность расширить увеличенную область на второй монитор или отобразить на втором мониторе увеличенное или неувеличенное изображение рабочего стола.

- Наличие поддержки подключения web-камер высокой чёткости для увеличения и просмотра печатных изображений непосредственно на экране компьютера, включая банкноты, фотографии, журналы, этикетки лекарств и др.

- Наличие поддержки сенсорных экранов при работе в Windows 8, 8.1 и 10: поддержка жестов на планшетах, сенсорных ноутбуках и мониторах.

- Полная поддержка экрана входа в Windows: чтение и увеличение экрана выбора пользователя Windows.

- Поддержка Брайля: программа должна поставляться с драйверами для всех популярных дисплеев Брайля.

- Предоставление незрячему пользователю полной информации о системном окружении.

- Программа должна объявлять информацию по мере навигации, а также выделять прочитываемый текст цветом.

- Наличие высококачественных голосов, которые позволяют увеличить производительность и скорость работы.

- Инструмент поиска должен позволять легко искать текст в документах, электронных письмах и на web-страницах.

Возможность ограничивать поиск конкретным заголовком, формой или другим элементом

## Раздел 3. Программа для создания, хранения и управления текстовыми и голосовыми заметками на тифлоорганайзерах ElBraille и на персональных компьютерах под управлением Microsoft Windows - «ElNotes» (или эквивалент)

Программа должна позволять быстро создавать текстовые и голосовые заметки, используя специальные комбинации управляющих клавиш.
Все функции программы должны быть доступны посредством интуитивно очевидных клавиатурных команд без использования мыши.

Все элементы интерфейса должны иметь возможность озвучивания и выведения на дисплей Брайля при использовании программного обеспечения экранного доступа.

Все элементы интерфейса должны быть доступны для визуального восприятия, в том числе и с использованием экранных увеличителей.

Основные параметры:

- Интерфейс мультиязычный, включая русский язык.

- Возможность настройки места хранения базы данных заметок.

- Возможность настройки битрейта для голосовых заметок (до не менее 128 кбит/сек включительно).

- Возможность ограничения продолжительности записи голосовых заметок (с шагом не более 1 мин).

- Возможность настройки скорости воспроизведения голосовых заметок (в процентах, в диапазоне от 50 до 300)

- Возможность работы программы в фоновом режиме.

- Наличие Справочного материала по работе с программой.

- Программа должна работать под управлением операционных систем Windows 7, Windows 8, Windows 10

Работа с заметками:

- возможность создания списка категорий заметок;
- возможность фильтрации отображаемых заметок: не менее трех фильтров: только голосовые заметки, только текстовые заметки, все заметки.

- возможность сортировки заметок по не менее двум критериям: по имени и по дате последнего изменения;

- возможность копирования содержимого текстовой заметки;

- возможность копирования названия голосовой заметки;

- возможность переименования заметки;

- возможность изменения категории ранее созданной заметки;

- возможность поиска по заметкам и по тексту заметок;

- наличие области просмотра текстовой заметки, содержащей категорию, название и текст заметки, а также возможность изменения этих данных.

- наличие области просмотра голосовой заметки, содержащей плеер для прослушивания заметки, с возможностью изменения скорости воспроизведения, громкости и положения по времени.

- наличие предупреждения о невозможности создания голосовой заметки в случае отсутствия аппаратного обеспечения (микрофона) на ПК.

Импорт и экспорт:

- программа должна позволять экспортировать текстовые и голосовые заметки в файлы с расширением .txt и .mp3 соответственно, для удобства получения к ним доступа из других приложений или на других устройствах.

- возможность экспорта в единый файл базы данных программы всех имеющихся заметок.

- возможность импорта файлов из определенной папки.

- возможность импорта заметок из файла базы данных программы.

## Раздел 4. Видеоувеличитель ONYX Portable HD (или эквивалент)

Видеоувеличитель должен позволять слабовидящим людям комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п.

- Уровень увеличения в диапазоне не менее – от 2x до 135x (плавное) на мониторе с диагональю 22-дюйма.

- Не менее 6 цветовых режимов по умолчанию:

Естественный полноцветный режим, высококонтрастный полноцветный режим

чёрный на белом, белый на чёрном, жёлтый на синем, жёлтый на чёрном

- не менее 27 дополнительных цветовых режимов.

- Камера – не менее 720p с автофокусом

- Стоп-кадр.

- Наличие режимов просмотра не менее 3: Документ, Удалённый просмотр и Самообзор (режим "Автопортрет")

- Переворот изображения.

- Блокировка фокуса.

- Функция поиска.

- Настройка яркости.

- Настраиваемые Линии чтения, Маски и Затенения.

- Возможность сохранения изображений на SD-карту.

- Наличие проводного пульта управления.

- Порты: не менее 1 USB 2.0 – питание, не менее 1 USB 3.0 – Видео на ПК, HDMI порт для монитора или HDTV соединения.

- Габариты – не более 11 x 35 x 14 см – в сложенном положении

- Вес – не более 2 кг

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные и программные средства поставляются на условиях __% предоплаты. Срок поставки оборудования и установки программного обеспечения  составляет ___ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта  ________________(сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Специализированное мобильное рабочее место, включающее в себя: ноутбук с предустановленным программным обеспечением и видеоувеличителем. |  |