Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.           «__» июля 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных средств

для нудж  наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2017

I. ВВЕДЕНИЕ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1. Высокопроизводительный принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Braille Box V5" (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	4

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	4

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ	4

# I. ВВЕДЕНИЕ

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной закупки необходимо осуществить поставку  аппаратного обеспечения для нужд наименование учреждения

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Высокопроизводительный принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Braille Box V5" (или эквивалент)

Принтер Брайля должен иметь полностью закрытый механизм подачи бумаги и формирования точек.

- Автоматический лоток брайля (открытие & закрытие).

- Wi-Fi совместимый

- Поддержка печати с портативных устройств.

Брайль:

Скорость тиснения: не менее 300 знаков в секунду

Печать односторонняя и двусторонняя

Вертикальная печать (буклет)

Настраиваемое расстояние между строками
Шрифт Брайля: 2,5 мм - наличие
Разрешение тактильной графики: не менее 50 DPI
Технология формирования точек: не менее 3 головок тиснения с не менее 13 молоточками на каждой

Интерфейс:

Наличие речевой обратной связи
USB 2.0

Bluetooth

Поддержка Wi-Fi AirPrint

Сеть: 100 Мб стандарт TCP/I
Веб-интерфейс для настроек тиснителя и мониторинга

Характеристики бумаги:

Поддерживаемый формат бумаги: A3, 11X17 дюймов – наличие.

Вес бумаги: в диапазоне не менее 120-180 г/м2
Вместимость лотка: не менее 400 листов

Габариты:

Не более 57x73x91 см, Вес не более 70 кг

Питание и уровень шума:

Напряжение 100-240 В

Переключаемый блок питания - наличие.
Мощность макс.: не более 400 Ватт
В режиме ожидания: не более 5 Ватт

В режиме ECO не более 1 Ватт

Уровень шума не более 60 дБ

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечение гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные и программные средства поставляются на условиях ___предоплаты. Срок поставки оборудования составляет ___ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта  ________(сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

| № | Наименование | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |