Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.           «__» апреля 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки в рамках проекта название проекта

На поставку программных и аппаратных средств

для нудж  наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2017

I. ВВЕДЕНИЕ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1. Высокопроизводительный принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Braille Box V5" с ПО DBT «Duxbury BrailleTranslator» и ElPicsPrint  (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	5

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	5

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ	5

# I. ВВЕДЕНИЕ

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной закупки необходимо осуществить поставку  аппаратного и программного обеспечения для нужд наименование учреждения

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Высокопроизводительный принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Braille Box V5" с ПО DBT «Duxbury BrailleTranslator» и ElPicsPrint  (или эквивалент)

Принтер Брайля должен иметь полностью закрытый механизм подачи бумаги и формирования точек.

- Автоматический лоток брайля (открытие & закрытие).

- Wi-Fi совместимый

- Поддержка печати с портативных устройств.

Брайль:

Скорость тиснения: не менее 300 знаков в секунду

Печать односторонняя и двусторонняя

Вертикальная печать (буклет)

Настраиваемое расстояние между строками
Шрифт Брайля: 2,5 мм - наличие
Разрешение тактильной графики: не менее 50 DPI
Технология формирования точек: не менее 3 головок тиснения с не менее 13 молоточками на каждой

Интерфейс:

Наличие речевой обратной связи
USB 2.0

Bluetooth

Поддержка Wi-Fi AirPrint

Сеть: 100 Мб стандарт TCP/I
Веб-интерфейс для настроек тиснителя и мониторинга

Характеристики бумаги:

Поддерживаемый формат бумаги: A3, 11X17 дюймов – наличие.

Вес бумаги: в диапазоне не менее 120-180 г/м2
Вместимость лотка: не менее 400 листов

Габариты:

Не более 57x73x91 см, Вес не более 70 кг

Питание и уровень шума:

Напряжение 100-240 В

Переключаемый блок питания - наличие.
Мощность макс.: не более 400 Ватт
В режиме ожидания: не более 5 Ватт

В режиме ECO не более 1 Ватт

Уровень шума не более 60 дБ

ПО Брайлевский редактор «Duxbury BrailleTranslator» (DBT) (или эквивалент)

- программа должна осуществлять двунаправленный перевод.

- Обыкновенный шрифт должен переводиться в азбуку Брайля и обратно.

- Возможность подготовки любого документа к печати по брайлю на нескольких десятках языков, в самых разнообразных кодировках.

- Должна позволять импортировать файлы в форматы MS Word, WordPerfect, HTML.

- Ввод текста как обычным способом, так и азбукой Брайля. Во втором случае клавиши основного ряда клавиатуры должны работать как клавиши брайлевской печатной машинки.

- Наличие ключей форматирования - встроенных команд, позволяющих задать необходимый формат документов. Комбинации ключей форматирования должны позволять создавать "стили", ещё более облегчающие работу с текстом.

- Должна быть возможность сохранять в качестве шаблона совокупность стилей, ключей форматирования и текста для дальнейшего использования при создании других документов.

- Орфографический словарь на 300000 слов - наличие.

- Наличие функции, позволяющей быстро обнаружить орфографические ошибки и устранить их.

- Наличие поддержки практически всех существующих моделей брайлевских принтеров.

## ПО ElPicsPrint программа для печати тактильной графики на принтерах Index Braille (или эквивалент)

Программа должна позволять подготовить к печати изображение, которое будет понятно и удобно использовать незрячим пользователям. При помощи программы должна быть возможность подготовить тактильную иллюстрацию к любому разделу учебного пособия, создать собственные иллюстрированные книжки для детей дошкольного и школьного возраста, распечатать план студенческого городка и многое другое.

Функциональные характеристики:

- Возможность преобразования изображений в тактильный (точечный) вид для последующей печати по Брайлю;

- Наличие графического редактора, позволяющего создавать, редактировать и выводить на печать тактильные изображения без использования дополнительного программного обеспечения для обработки векторной и растровой графики;

- Возможность рисования и редактирования различных контуров и фигур, в том числе кривыми Безье;

- Наличие возможности создания и редактирования текстовых полей для удобства реализации подписей по Брайлю;

- Возможность добавления растровых изображений в документ и их редактирование;

- Возможность работы с объектами: масштабирование, поворот, отражение (по вертикали и горизонтали), возможность сгруппировать и разгруппировать объекты, выравнивание объектов (вертикально, горизонтально по центру, по нижнему, верхнему, левому или правому краю), применение инструмента "Ластик" и "Волшебная палочка";

- Возможность вывода и настройки вспомогательной сетки при рисовании и размещении объектов, в том числе возможность привязки к сетке;

- Возможность изменения единиц измерения: дюймы и миллиметры;

- Наличие подсказок для инструментов панели рисования;

- Печать готового тактильного изображения на принтерах Index Braille;

- Поддерживаемые форматы изображений при импорте: jpg, png, bmp

- Возможность открытия и сохранения документов в формате векторной графики svg (только контуры);

- Использование печати с плавающей головкой;

- Возможность печати на бумаге формата A4, A3, Letter 8½ × 11, Legal 8,5 × 14, Ledger 17 × 11, 11,5 x 11.

- Возможность сохранения подготовленного тактильного изображения в файл, который впоследствии можно открыть и распечатать на компьютере с подключённым принтером для печати по Брайлю

- Возможность распознавания подписей по Брайлю в целях отделения текста по Брайлю от самого изображения при масштабировании;

- Возможность добавления границ вокруг изображения;

- Возможность изменения полей документа;

- Возможность поворота изображения на 90° для печати в книжной ориентации;

- Возможность регулировки верхнего и нижнего порога определения границ изображения (актуально для полноцветных изображений).

- Языки интерфейса: наличие русского и английского языков.

- Для печати необходим принтер компании Index Braille, версии не ниже 4.

- Вместе с программой должно поставляться несколько готовых к печати изображений

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечение гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные и программные средства поставляются на условиях ___предоплаты. Срок поставки оборудования составляет ___ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта  ________(сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ

| № | Наименование | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |